ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 мая 2015 г. № 18

# О требованиях к разработке проектов водоохранных зон и прибрежных полос

На основании пункта 13 статьи 52 Водного кодекса Республики Беларусь, пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 503 «О некоторых вопросах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:

1.1. разработка проектов водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает осуществление следующих видов работ:

1.1.1. подготовительных, которые включают:

подбор и приобретение необходимых планово-картографических материалов;

сбор и систематизацию данных о гидрологических характеристиках поверхностного водного объекта, речном стоке, площади (в том числе водосборной) и протяженности поверхностного водного объекта, его целевом использовании, источниках загрязнения поверхностных вод, а также сведений и материалов, характеризующих существующие природные условия и характер землепользования, в том числе рельеф местности и вид земель;

анализ функционального использования исследуемой территории, определение уровня инженерно-технической инфраструктуры исследуемой территории;

1.1.2. полевых, которые включают:

уточнение на местности природных условий (основных элементов рельефа, прилегающего к поверхностному водному объекту, состояния и характера использования земель, определение эрозионно опасных участков, а также видов земель, в том числе находящихся под застройкой) с нанесением на планово-картографические материалы участков, подлежащих залужению, посеву и посадке водохозяйственных лесонасаждений, рекультивации нарушенных земель;

обследование объектов, которые могут оказывать вредное воздействие на поверхностный водный объект, с целью определения условий их дальнейшей эксплуатации или выноса за пределы водоохранных зон и прибрежных полос (на планово-картографических материалах объекты, оказывающие вредное воздействие на водный объект, отображаются красным цветом и заштриховываются с присвоением порядкового номера);

1.1.3. камеральных, которые включают:

анализ и обобщение результатов полевых работ;

нанесение на планово-картографические материалы с применением ГИС-технологий границ водоохранных зон и прибрежных полос, а также мест установки информационных знаков границ водоохранных зон и прибрежных полос;

составление перечня точечных и диффузных источников загрязнения поверхностного водного объекта с проведением анализа уровня антропогенного воздействия и характера землепользования исследуемой территории;

подготовку обоснования по устанавливаемым границам водоохранных зон и прибрежных полос;

разработку мероприятий, направленных на сохранение и восстановление поверхностного водного объекта;

1.2. проекты водоохранных зон и прибрежных полос состоят из планово-картографических материалов (на бумажном и электронном носителях) и пояснительной записки с обоснованием границ водоохранных зон и прибрежных полос (на бумажном носителе).

Границы водоохранных зон и прибрежных полос для межселенных территорий, а также границы водоохранных зон в населенных пунктах наносятся на планово-картографические материалы масштаба 1:10 000. Границы прибрежных полос в населенных пунктах наносятся на планово-картографические материалы масштаба 1:2000.

Границы водоохранных зон выделяются прерывистой линией синего цвета, а прибрежных полос – прерывистой линией красного цвета.

К пояснительной записке прилагаются:

экспликация земель в водоохранных зонах и прибрежных полосах для межселенных территорий по форме согласно приложению 1;

функциональное использование территорий водоохранных зон и прибрежных полос для населенных пунктов по форме согласно приложению 2;

характеристика объектов, расположенных в водоохранных зонах и прибрежных полосах, по форме согласно приложению 3;

перечень рекомендуемых мероприятий, направленных на сохранение и восстановление поверхностного водного объекта, по форме согласно приложению 4;

1.3. корректировка проектов водоохранных зон и прибрежных полос осуществляется в соответствии с требованиями настоящего постановления, установленными для разработки проектов водоохранных зон и прибрежных полос.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 21 мая 2015 г.

| Первый заместитель Министра | И.В.Малкина |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 04.05.2015 № 18 |
| --- | --- |

Форма

Экспликация земель в водоохранных зонах и прибрежных полосах для межселенных территорий

Область, район ____________________________________________________ поверхностный водный объект ____________________________________

| № п/п | Номер землеполь- зователя на планово-картогра- фическом материале | Наимено- вание землеполь- зователя | Площадь земельного участка, гектаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в границах водоохран- ной зоны | в границах прибрежной полосы | в том числе по видам земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сельскохозяйственные |  |  |  | лесные | под древесно-кустарни- ковой раститель- ностью (насажде- ниями) | под болотами | под поверхност- ными водными объектами | под дорогами и иными транспорт- ными коммуни- кациями | общего пользо- вания | под застройкой | нару- шенные | неисполь- зуемые | иные |
|  |  |  |  |  | всего | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пахот- ные | под постоян- ными культу- рами | луговые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

|  | Приложение 2 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 04.05.2015 № 18 |
| --- | --- |

Форма

Функциональное использование территорий водоохранных зон и прибрежных полос для населенных пунктов

| № п/п | Номер функциональной зоны на планово-картографическом материале | Наименование функциональной зоны | Площадь, гектаров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в границах водоохранной зоны | в границах прибрежной полосы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Многоквартирная жилая застройка |  |  |
| 2 |  | Усадебная жилая застройка, дачи |  |  |
| 3 |  | Общественные территории (застройка общественных центров, учебных, лечебно-оздоровительных объектов и другое) |  |  |
| 4 |  | Производственные территории (промышленная и коммунально-складская застройка) |  |  |
| 5 |  | Территории транспортной инфраструктуры (улицы, железные дороги, объекты внутреннего водного транспорта, гаражи, автостоянки) |  |  |
| 6 |  | Территории инженерной инфраструктуры (объекты и коммуникации различных инженерно-технических систем) |  |  |
| 7 |  | Ландшафтно-рекреационные территории, в том числе: озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные, лесопарки и другое); озелененные территории ограниченного пользования и специального назначения (кладбища, питомники, берегоукрепительные полосы и другое); природные озелененные территории (луга, сенокосы, пастбища, сады, леса, болота и другое) |  |  |
| 8 |  | Территории под поверхностными водными объектами |  |  |

|  | Приложение 3 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 04.05.2015 № 18 |
| --- | --- |

Форма

Характеристика объектов, расположенных в водоохранных зонах и прибрежных полосах

| № п/п | Наименование объекта | Местопо- ложение | Функциональное назначение объекта | Землеполь- зователь | Краткая характеристика объекта и его влияния на поверхностный водный объект | Соответствие режиму осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных полос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  | Приложение 4 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 04.05.2015 № 18 |
| --- | --- |

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ 
рекомендуемых мероприятий, направленных на сохранение и восстановление поверхностного водного объекта

| № п/п | Местоположение объекта, его номер на планово-картографическом материале | Рекомендуемые мероприятия | Срок выполнения рекомендуемых мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |